| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安徽大厦网络改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 品牌要求 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 上网行为管理 | 性能参数：网络层吞吐量（大包）：2Gb，应用层吞吐量：150Mb，带宽性能：100Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：20Mb，支持用户数：500，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：250，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：500，帮助用户构建有效防御体系。 - 内置DHCP服务。支持多子网地址分配、按VLAN固定分配指定的子网地址和按MAC分配地址。 - 内置Portal服务，支持定制认证页面。 - 支持多出口接入及负载均衡。提高带宽，实现负载平衡或高可用的功能。支持多出口状态报告。 - 能够支持多ISP的外线接入，并支持在主ISP接入出问题时，自动切换到另一个ISP出口。在多ISP接入情况下，支持多个目的地址路由表，并支持用户自选出口路由，并可指定用户访问指定出口。 - 支持公网透传。接入用户可配置与出口同段的公网地址。 - 支持静态路由。按目的IP地址寻址。支持备用路由。在默认路由失效时自动切换到备用路由。支持策略路由。按域名、源IP地址或按用户服务等级寻址。 支持IP、MAC、域名的过滤规则。 - 支持QoS高级带宽管理。可按应用类型、服务等级、IP或域名设置保证带宽和带宽优先。支持QoS+应用，动态分配剩余空闲带宽给突发流量用户功能。 - 支持用户名密码认证、免Portal认证、Cookie认证、房号+姓氏认证、手机号短信认证、微信小程序等方式方便客人认证接入，以及确保审计设备可读取此类信息。 - 支持对酒店主干网络及系统设备，提供7×24的监控服务，提供监控与运行管理，实时监测异常情况发生，当有网络异常时，通过服务电话、微信和邮件方式告警，迅速解决问题。 - 公安审计标准：所提供的产品和方案需要支持中国大陆区主流的安全审计系统，包括天融信，新网程，深信服等品牌厂商。 - 需支持对接绿云PMS等主流的酒店管理系统。 | 台 | 1 |  |  | 锐捷品牌/HUAWEI/H3C |
| 2 | 网络无线控制器 | 1*WAN/4*LAN,最高支持2WAN，带机量200，适用带宽500M，VLAN接口数：16（VLAN接口可配置IP数：1），DHCP分配上限：1000，IPSec VPN：4，AP管理：路由模式64，AC模式300（R1327版本支持） | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | POE方式； L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC （需要包含配套数量的光模块） | 台 | 22 |  |  |  |
| 4 | 路由器 | ARM四核处理器；NAT会话数：24万条；带机量：650；默认四WAN，包含两个10GE WAN口，部分LAN口可以切换为WAN口，最多可支持2*10 GE+6*GE WAN并发接入；支持内置AC功能；支持IPSec VPN，支持多种加密算法，方便企业通过Internet构建虚拟私有网络 （不需要，可删掉） | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 增强型无线控制器license授权 | 包含企业专用网； | 件 | 185 |  |  |  |
| 6 | 汇聚交换机 | L3以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot),双电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 面板式无线接入点 | 内置天线双频四流802.11ax/ac/n面板型无线接入点-FIT；客房160+服务间16+一层公区（全日餐厅、大堂吧、九华厅）3+二层公区（黄山、醉翁亭、镜湖、茶吧、逍遥津、皇藏峪）6 | 台 | 185 |  |  |  |
| 8 |  | 合计总价 |  |  |  |  |  |

特别说明：1、以上报价为含税报价，税率为       %    ；

2、以上综合单价为全费用综合单价，含人工费、材料（主材、辅材）费，机械费、措施费（包括但不限于放大绳、现场施工安全等）、管理费、利润、措施费、税金等所有费用，参选单位参选报价时须综合考虑并报价，后期不再调整。

3、施工描述：需要将酒店弱电井垂直主干线更换为光纤线路并配置相应的光纤配线架；

弱电井内的水平布线需要巡线打标签；（本次涉及的客网部分）

弱电井内由于空间有限，需考虑交换机的固定工作；

服务间16+一层公区（全日餐厅、大堂吧、九华厅）3+二层公区（黄山、醉翁亭、镜湖、茶吧、逍遥津、皇藏峪）6，以上区域需要拉取25条的6类网络水平布线；

需要整理弱电井线缆（本次涉及的客网部分）；

部分客房到弱电井的网线，有部分网线存在只有4芯或6芯通的情况，对于这些线路需要配置相应数量的POE供电模块。