嘉隐云庭

垃圾分类厢房设置方案

企业名称：嘉兴市交控安高房地产开发有限公司

项目地址：嘉兴市南湖区三元路城北路交汇处

项目名称：交控安高·嘉隐云庭

目录

一、 嘉隐云庭项目简介	2

（一）小区规模、开发商、物业	2

二、 嘉隐云庭垃圾分类项目规划简介	3

（一）垃圾分类设施规划方案简介	3

（二）项目厢房点位布置图	4

（三）地块主要技术指标	5

（四） 智能垃圾分类厢房 - 效果图/布局图	6

（五） 智能垃圾分类厢房功能配置	7

（六）地下室大件垃圾堆放处	8

（七）地下室大件垃圾房功能配置	8

三、 垃圾分类清运	9

四、 小区内宣传内容	10

（一） 垃圾分类宣传公告栏	10

（二） 垃圾分类楼道宣传、荣誉榜	11

五、垃圾房点位明细内容...................................16

- 嘉隐云庭项目简介

- （一）小区规模、开发商、物业

项目名称：嘉兴交控安高·嘉隐云庭项目（暂定名）。

小区位置：嘉兴市南湖区南湖城北路与恬园路交汇处。

小区总用地面积：53555.01㎡，总建筑面积：174938.92㎡。

小区共13幢（其中5＃为物业用房），总共929户，住宅建筑面积115451.07㎡；公共配套建筑面积1531.85㎡；地下总建筑面积57126.41㎡。

小区开发商：嘉兴市交控安高房地产开发有限公司。

（嘉隐云庭鸟瞰图）

- 嘉隐云庭垃圾分类项目规划简介

- （一）垃圾分类设施规划方案简介

为进一步规范生活垃圾收运体系，强化社区生活垃圾分类管理水平，持续提升社区整体环境状况，根据《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》（省政府令第365号），《浙江省城镇生活垃圾分类标准》（DB33/T1166-2020）及《新建商品房住宅小区项目生活垃圾分类设施建设标准》的“三同时”的要求，结合嘉隐云庭住宅小区的实际情况（总户数929户）及分类办相关设置要求，计划在小区内共设置生活垃圾分类收集投放点3处，全部位于地面；有害垃圾投放点2处，位于生活垃圾收集投放点；大件、建筑、园林垃圾投放点位1处，位于地面。

- （二）项目厢房点位布置图

备注说明：本项目垃圾收集房1号厢房位于13幢西侧，2号厢房位于西南侧入口处，生活垃圾房（收集点）面积约19.25㎡，3号驿站位于东侧配电房对面，面积约为10㎡。大件垃圾堆放处约30㎡，高度约3.5米。垃圾处理点满足垃圾车正常操作，清运路线如图所示就近选择，内部装修及设备安装满足垃圾办及环卫处的规范要求。

（三）地块主要技术指标：/

- 智能垃圾分类厢房 - 效果图/布局图

- 1、地面点位一（6投口）- 效果图

实地效果图（3易腐 + 3其他 +1有害）

- 地面点位一（6投口）- 布局图

- 2、地面点位二（6投口）- 效果图

实地效果图（3易腐 + 3其他 +1有害）

2、地面点位二（6投口）- 布局图

- 3、地面驿站（4投口）- 效果图

实地效果图（2易腐 + 2其他 +1有害）

- 3、地面驿站（4投口）- 布局图

- 智能垃圾分类厢房功能配置

- 智能投口设备。设备投口采用整体封闭式挡板，防止有人恶意盗窃桶内垃圾；设备采用电动自动开关门模式，可进行免接触垃圾投放；设备设置智能防夹手装置，有效避免投口关闭时夹伤手部，安全便捷；易腐垃圾箱体内部配备有除臭杀菌模块。

- 智能蓝牙称重设备。设备安装有数字化称重模块，能够对每次投递的垃圾进行智能化称重，并采用数字信号进行信息处理，及时反馈给服务器，并根据系统设置的兑换规则，给予用户返还相应的积分。最大称重300KG、精度100G；称重量程0-300KG。

- 称重数据上传系统。在投递后可自动上传数据至主管部门的监管平台。

- 智能中控机。中控机配备21.5寸液晶触摸屏，支持多点电容触摸。设备支持人脸识别、微信二维码、手机扫码、NFC刷卡四种登陆方式。设备内部设有红外线探测满载探头，可及时进行满桶提醒，避免满桶率误报现象。

- 带有有害垃圾收纳箱的洗手台。

- 发袋机。可在设置的积分规则下，根据垃圾重量或投放次数对投递用户分配获取相应的积分。居民获得的积分，可以在线上积分商城兑换商品、礼品。

- 语音播报设备。居民进行垃圾投放时可进行相应的语音提示。

- 400万像素安防视频监控。可有效监督居民垃圾投递情况，还可对设备的安全及运行情况进行实时监控。

- 灭蚊设备。厢房内配备灭蚊灭蝇灯，可有效防止蚊蝇滋生。

- 除臭杀菌香氛系统。厢房内配备挂墙式香氛系统，采用环保植物除臭液或等离子催化等除臭技术，有效除臭面积 10-40 ㎡，异味去除率≥95%。

- 空调设备。配备空调设备，功率:1.5匹，能效等级三级及以上。

- 桶内AI易腐垃圾识别。可通过AI监管对易腐垃圾进行拍照识别。

- 桶外AI行为识别。可通过行为识别方式对不文明、不规范的投递行为进行识别及记录。

- 小蓝亭监管系统平台。平台为自主开发，具备数据存储、数据上传等数据监管、展示及推送功能，可根据主管单位要求上传各类分类投递数据，对接各类主管平监管台。

- 数据屏幕显示。展示当日投递数据，违规投递记录，清运时间，广告宣传，监控画面等。

- 厢房定制玻璃门，平时可上锁，确保厢房内设备设施安全。

- （六）地面大件垃圾堆放处

备注说明：本项目地面大件垃圾堆放处约30㎡，高度约3.5米。内部按照规定分隔为大件垃圾、园林垃圾、装修垃圾。

垃圾处理点内部装修及设备安装满足垃圾办及环卫处的规范要求。

- （七）地面大件垃圾房功能配置

- 独立卷帘门。每间大件垃圾房配备独立卷帘门装置，可有效保证垃圾厢房内物资物料安全，并可进行独立分控管理。

- 喷淋降尘装置。大件垃圾房标配喷淋降尘系统，可在大件及建筑垃圾堆放过程中进行有效环保降尘。

- 400万像素安防视频监控。可有效监督垃圾投递及堆放情况，还可对设备的安全及运行情况进行实时监控。

- 垃圾分类清运

地下室垃圾分类点位上的垃圾清运方式均为由专业垃圾清运车从点位上直接进行清运。清运路线详见如下垃圾清运路线图。

（垃圾清运路线图）

- 小区内宣传内容

- 垃圾分类宣传公告栏

内容包含：

- 小区内垃圾分类投放点点位图（包括生活垃圾厢房、大件垃圾）

- 小区内垃圾分类管理三级责任制。

- 小区内四类垃圾的收运联系人、联系方式、收运投放时间条例等。

- 小区内分类楼道评比榜。

- 垃圾分类楼道宣传、荣誉榜

荣誉榜

宣传内容

- 垃圾房点位明细内容

| 一、生活垃圾房点位1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 内容 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点位1 | 定制厢房*图片仅供参考* | 厢房定制建设20㎡(房体+内部施工) | 1个 |  |
|  |  |  | 智能6投口设备(3易腐+3其他) | 1套 |  |
|  |  |  | 智能6投口设备(10.1寸中控屏) |  |  |
|  |  |  | 智能6投口设备(6套称重系统) |  | 对接市平台 |
|  |  |  | 智能6投口设备(称重上传系统) |  | 对接市平台 |
|  |  |  | 智能6投口设备(控制箱) |  |  |
|  |  |  | 可回收吧台 | 1个 | 可回收垃圾 |
|  |  |  | 洗手台(含有害回收箱) | 1个 |  |
|  |  |  | 户外显示屏（数据展示） | 1个 | 验收要求 |
|  |  |  | 监控设备 | 1套 | 对接市平台 |
|  |  |  | 空调设备 | 1套 |  |
|  |  |  | 除臭灭蚊设备(含紫外线杀菌) | 1套 |  |
|  |  |  | 运输、设备安装费用 | 1套 |  |
|  |  |  | 配套240L垃圾桶 | 6个 |  |
|  |  |  | 易腐垃圾AI识别 | 1套 |  |
|  |  |  | 桶外丢包AI识别 | 1套 |  |
|  |  |  | 单个厢房数据平台使用 | 1年 |  |
| 二、生活垃圾房点位2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 内容 | 数量 | 备注 |
| 2 | 点位2 | 定制厢房*图片仅供参考* | 厢房定制建设20㎡(房体+内部施工) | 1个 |  |
|  |  |  | 智能6投口设备(3易腐+3其他) | 1套 |  |
|  |  |  | 智能6投口设备(10.1寸中控屏) |  |  |
|  |  |  | 智能6投口设备(6套称重系统) |  | 对接市平台 |
|  |  |  | 智能6投口设备(称重上传系统) |  | 对接市平台 |
|  |  |  | 智能6投口设备(控制箱) |  |  |
|  |  |  | 洗手台(含有害回收箱) | 1个 |  |
|  |  |  | 户外显示屏（数据展示） | 1个 | 验收要求 |
|  |  |  | 监控设备 | 1套 | 对接市平台 |
|  |  |  | 空调设备 | 1套 |  |
|  |  |  | 除臭灭蚊设备(含紫外线杀菌) | 1套 |  |
|  |  |  | 运输、安装费用 | 1套 |  |
|  |  |  | 配套240L垃圾桶 | 6个 |  |
|  |  |  | 易腐垃圾AI识别 | 1套 |  |
|  |  |  | 桶外丢包AI识别 | 1套 |  |
|  |  |  | 单个厢房数据平台使用 | 1年 |  |
| 三、大件垃圾房 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 内容 | 数量 | 备注 |
| 3 | 大件垃圾房 | 大件垃圾房*图片仅供参考* | 定制建设30㎡(全包、含地面) | 1个 |  |
|  |  |  | 内部喷淋设备 | 1套 |  |
|  |  |  | 监控设备 | 1套 |  |
| 四、其他设备配件 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 功能 | 数量 | 备注 |
| 4 | 配件 | 手持终端设备 | 手持终端设备 | 1台 |  |
|  |  | 居民IC卡 | 居民IC卡 | 929户 |  |
|  |  | 物联网卡/3年 | 物联网卡/3年（2厢房+1手持） | 3张 | 3年 |
|  |  | 塑料垃圾桶 | 240L垃圾桶（备桶） | 27个 |  |
| 5 | 临时点位 | 临时点位地面施工 | 地面硬化+贴砖（临时） | 10㎡ | 验收后拆走设备 |
|  |  | 临时点位设备安装 | 设备安装 | 1套 |  |
|  |  | 临时点位地面拆除恢复绿化 | 破除地面硬化，恢复并重铺草皮 | 10㎡ |  |
|  |  | 运费 | 4投口驿站设备来回运费 | 1车 |  |