工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块项目燃气切改线工程

2、建设地点：北京市朝阳区

3、工程范围：包括但不限于燃气管线切改报装手续办理；原路面破除及恢复；沟槽开挖回填、工作坑、保护井施工；新建管线及阀门管件安装，原燃气管线和新建管线切接，电保护、无损检测、管线测量、防腐检测、代缴燃气公司切接费；管线防腐等工作内容。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2021年《北京市建设工程计价依据---预算消耗量标准》

2、京建发〔2019〕141号《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》；

3、京建法〔2019〕9号[北京市住建委]关于印发《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》的通知；

4、京建发〔2021〕404号北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗定额》计价的安全文明施工费等费用标准的通知；

5、建设单位提供的电子版图纸；

6、国家发展改革委等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》；

7、其他相关法律。

三、其他需要说明事项

1、红线内的路面拆除后不需考虑恢复，土方回填至现有路面标高，红线外的路面拆除后恢复，水泥路面做法依据答疑文件，人行道路面按总厚度25cm计算。

2、破建构筑物基础按无钢筋素混凝土厚度50cm计入。

3、根据设计要求，接线保护井做法参考91SB8 P43中压凝水器做法。

4、拆除部分“破水泥路面”路面面层厚度按30cm计入。

5、清单项“便桥”为考虑临时道路铺设，施工过程中根据具体方案进行调整。

6、燃气管道测绘费和防腐检测费为暂列清单项，竣工时据实结算。